ETABS Concrete Frame Design

IS 456:2000 + IS 13920:2016   Beam Section Design   (Summary)

Beam Element Details

| Level | Element | Unique Name | Section ID | Combo ID | Station Loc | Length (mm) | LLRF | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story2 | B37 | 165 | B 9" *14" | DL +YLL-EQxULS | 177.8 | 3302 | 1 | Ductile Frame |

Section Properties

| b (mm) | h (mm) | bf (mm) | ds (mm) | dct (mm) | dcb (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228.6 | 355.6 | 228.6 | 0 | 25 | 25 |

Material Properties

| Ec (MPa) | fck (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27386.13 | 30 | 1 | 500 | 500 |

Design Code Parameters

| ɣC | ɣS |
| --- | --- |
| 1.5 | 1.15 |

Factored Forces and Moments

| Factored Mu3 kN-m | Factored Tu kN-m | Factored Vu2 kN | Factored Pu kN |
| --- | --- | --- | --- |
| -89.605 | 8.3286 | 105.8438 | 0 |

Design Moments, Mu3 & Mt

| Factored Moment kN-m | Factored Mt kN-m | Positive Moment kN-m | Negative Moment kN-m |
| --- | --- | --- | --- |
| -89.605 | 12.5201 | 0 | -102.1252 |

Design Moment and Flexural Reinforcement for Moment, Mu3 & Tu

|  | Design -Moment kN-m | Design +Moment kN-m | -Moment Rebar mm² | +Moment Rebar mm² | Minimum Rebar mm² | Required Rebar mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top (+2 Axis) | -102.1252 |  | 876 | 0 | 876 | 219 |
| Bottom (-2 Axis) |  | 0 | 438 | 0 | 20 | 438 |

Shear Force and Reinforcement for Shear, Vu2 & Tu

| Shear Ve kN | Shear Vc kN | Shear Vs kN | Shear Vp kN | Rebar Asv /s mm²/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109.78 | 0 | 168.073 | 83.7902 | 1408.79 |

Torsion Force and Torsion Reinforcement for Torsion, Tu & VU2

| Tu kN-m | Vu kN | Core b1 mm | Core d1 mm | Rebar Asvt /s mm²/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3286 | 105.8438 | 198.6 | 325.6 | 717.23 |